| 序号 | 名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互一体机 | 一、硬件参数 1、整机屏幕采用75英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160；显示比例16:9，可视角度178°；支持UHD高清点对点显示；屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上； 2、整机采用红外触控技术，可支持十五点触控，便于多名孩子同时操作书写； 3、支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 4、最低书写高度≤5mm，书写延时低于150ms；触摸响应时间＜10ms，支持手指和笔触摸书写； 5、整机玻璃厚度不超过4mm,表面书写硬度6H，具备防眩光效果， 6、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径5mm 或者倒圆弧长 10mm； 7、为了呵护用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果； 8、整机内置 2.0 声道扬声器，前朝向2*6W 中高音，背朝向1*16W 低音，额定总功率28W； 9、整机内置无线传输模块，PC模块无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准;整机天线采用隐藏式方式； 10、整机支持蓝牙 Bluetooth4.0标准； 11、前置物理按键，具备智能电子产品一进入BIOS还原模式，实现一键还原功能； 12、整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能： 1）通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面； 2）通过该按键，用户可以一键打开相机； 13、搭配与整机外观风格一致的卡通摄像头;具有摄像头，像素不低于500W，视场角>71°； 摄像头内置麦克风，拾音距离3m;摄像头底座预留孔位，可直接手拧，确保后装方便及设备稳定摄录;； 14、整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置3s,5s延时期限；幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频； 15、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互; 16、前置接口：USB3.0*2 侧置接口：HDMIIN*1，Audio IN*1，Audio out*1，VGA*1，touch USB*1， RS232*1； 17、OPS模块：搭载CPU主频2.9Ghz,核心数量6，线程数量6，缓存9MB，内存：8GB DDR42400Hz笔记本内存，硬盘：SSD固态硬盘容量256GB，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps，具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：3路USB。 二、白板软件 1、教学软件为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至200G的个人云空间。 2、教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 4、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 5、英语工具：AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6、教学软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 7、教学软件内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8、数学工具：立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 三、内置资源 1）系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 2)统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个以上）和动画视频资源列表（2600个以上），须提供全部资源列表。 应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 3)系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。 4)系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。 5）系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 6）系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 7）系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读12类五大领域教育资源。 8）系统资源涉及到flash、swf、jpg、png、mp3、mp4共计6种媒体类型。幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源，资源大小在45GB以上。 9）软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。 10）软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用。 11）设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接； 12）以精品原创绘本书库为基础，通过绘本主题活动的方式深入理解绘本阅读和幼儿园优质办学发展的一体化解决方案。内容严格按照教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》进行编制，涵盖健康、语言、科学、艺术、社会五大领域。 13）产品通过丰富的活动内容和互动教学工具，充分发挥教师能动性和创造性，促进教师与幼儿、幼儿与幼儿之间生动有趣的互动，确保在富有创意的绘本活动中，培养幼儿探索的兴趣、求知的渴望与创造的激情。 | 台 | 5 |